Lernzielkontrolle: Kondensator

Datum: 20.09.13

Name: ________________________

1. Entladung des Kondensators

U = 10 V, C = 4700 F, R = 10 k

a) Beschreiben Sie die Durchführung des Versuchs.

b) Stellen Sie die Messwerte in einem geeigneten Diagramm dar und zeichnen Sie die Ausgleichskurve.

Messwerte:

| t in s | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in A | 368 | 223 | 135 | 82 | 50 | 30 | 18 | 11 | 7 |

c) Ermitteln Sie aus dem Diagramm die Funktionsgleichung für I(t).

Hinweis: Keine Regression mit dem Taschenrechner.

d) Bestätigen Sie die Ergebnisse aus c) zu Anfangswert I0 (Zeitpunkt t =0) sowie Halbwertszeit TH durch Rechnung. Hinweis: TH = R * C * ln2.

2. Kapazität

Auf einem Kondensator findet man die folgenden Angaben: 10 mF, 16 V. Seine Plattenfläche beträgt 1 m2.

Berechnen Sie:

a) die Dicke d der Isolierschicht (r = 1000) zwischen den Platten des Kondensators.

b) die maximale Ladung, die dieser Kondensator speichern kann.

c) die Feldstärke E zwischen den Platten des Kondensators. Hinweis: Wenn bei a) kein Ergebnis für d vorliegt, rechnen Sie mit d = 1 m.

Viel Erfolg

d) Zeichnen und beschreiben Sie das elektrische Feld im Kondensator.